Etape

6

Montage et planification du produit

Montage et planification du produit

But : Fabriquer l’étau.

Activités :

Travail collectif entre le professeur et les élèves.

- Compléter les gammes de fabrication des pièces.

Travail individuel.

- Compléter le questionnaire du dossier « sécurité ».

Travail en groupe de trois ou quatre élèves.

- Conduire l’usinage pour la réalisation complète de la pièce en respectant

La gamme de fabrication.

- Consigner les mesures de votre pièce sur la fiche contrôle, ainsi que les appareils de contrôle utilisés. Et analyser les résultats (B.M.R.).

- Renseigner les documents de suivi.

| Projet : …………………………. |  |
| --- | --- |
| Pièce : …………………………. | Gamme de fabrication |
| Matière : …………………………. |  |

| Phase | Désignation de phase | Machines – outils | croquis | T.e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …………. | …………………… …………………… …………………… | ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |  | ……. |
| …………. | …………………… …………………… …………………… | ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |  | ……. |
| …………. | …………………… …………………… …………………… | ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |  | ……. |
| …………. | …………………… …………………… …………………… | ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |  | ……. |
| …………. | …………………… …………………… …………………… | ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |  | ……. |
| …………. | …………………… …………………… …………………… | ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |  | ……. |
| …………. | …………………… …………………… …………………… | ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |  | ……. |

QUESTIONNAIRE

I / Observez les actions des images ci-dessous et répondez aux questions relatives à la sécurité.

Remarque :	Entourez la bonne réponse et noircire la mauvaise.

Est ce une situation à risque ?

Le personnage est-il protégé du risque ?

Action corrective :

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

OUI

NON

OUI

NON

Est ce une situation à risque ?

Le personnage est-il protégé du risque ?

Action corrective :

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

OUI

NON

OUI

NON

II / Observez la fiche sécurité de poste et répondez aux questions posées.

Cocher les risques qui peuvent être rencontré

sur cette machine, lors d’une utilisation

normale !

| Electrisation |  |
| --- | --- |
| Chocs |  |
| Chutes |  |
| Coupure |  |
| Ecrasement |  |
| Intoxication |  |
| Réactions allergiques |  |
| Entraînement |  |
| Autres…… |  |

Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Donner la signification des pictogrammes :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………

……………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Consignes de Sécurité

| Principaux Risques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electriques | Mains | Electrisation, électrocution, projection de matières en fusion, risques de mort |
|  | Yeux |  |
|  | Corps |  |
| Mécaniques | Mains | Pincement / coupure / écrasement |
|  | Yeux |  |
|  | Corps | Pincement / écrasement |
|  | Pieds | Pincement / écrasement |
| Physico-chimiques | mains |  |
|  | yeux |  |
|  | corps |  |

Remarques : Ne pas être ou avoir une partie du corps dans la zone de travail de la machine (descente outillage…)

Attention aux mouvements de tôles (pincement des doigts)

EN CAS D’ACCIDENT OU DE DANGER IMMINEMENT :

Appuyer sur le bouton  arrêt d’urgence !

Prévenir le professeur d’atelier.

FICHES SECURITES DE POSTE

| Risques |  | Conséquences |  | Consignes de sécurité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entraînement d’une pièce mal fixée, blessures à la main et l’avant bras. |  | Fixer la pièce et l'étau. Porter des gants pour la manutention |  |
|  |  | Cheveux et vêtements entraînés. |  | Porter des vêtements ajustés Fermer le carter de protection Attacher vos cheveux et vos blouses |  |
| Projection de copeaux |  | Les yeux sont exposés aux dangers |  | Fermer le carter de protection Porter des lunettes Retirer les copeaux à l’aide d’un pinceau. |  |
| Le foret |  | Casser, abîmer, échauffement |  | Respecter la fréquence de rotation et lubrifier |  |
| PROTECTIONS INDIVIDUELLES |  |  |  |  |  |
| Bleu de travail | Gants |  | Chaussure de sécurité |  | Lunette |

| COLLEGE TECHNIQUE |  |
| --- | --- |
| Collège technique de Zaghouan | LAKHDHAR Lotfi |
| Mise en œuvre d’une fabrication |  |

| Perceuse à établit | MACHINE : …………….. |
| --- | --- |
| ENSEMBLE : | PIECE : …………………… |

Compétences :

C1 : Prévenir des risques professionnels dans

la situation de travail.

C2 : Organiser et équiper le poste de travail

C3: Mettre en œuvre une machine.

C4 : Assurer la disponibilité et la sécurité du

poste de production.

C5 : Renseigner des documents de suivi.

On demande : Avant le perçage - Choisir le foret adapté pour réaliser le perçage. - Monter le foret sur le mandrin et le serrer correctement - Régler à l’arrêt la machine sur la vitesse de rotation désirée et refermer le carter - Bloquer la pièce à l’aide de l’étau - Lubrifier - Fermer le carter de protection - Mise sous tension de la perceuse. ### APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDER LA PREPARATION -Effectué l’opération de perçage. Après le perçage - Arrêter la perceuse. - Retirer les copeaux. - Débloquer la pièce. - Retirer les bavures. Démonter les outils, nettoyer et remettre le poste à l’état initial ### APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDER LA PREPARATION

Fiche outils :

| Perceuse à établit | MACHINE : ……………….. | NOM :………………… PRENOM :……………. GROUPE :……………. |
| --- | --- | --- |
| ENSEMBLE : | PIECE :…………………….. |  |

| Diamètre de foret | Vc (m/min) | N (tr /min) |
| --- | --- | --- |
| ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |

On donne :

| Matière | Aciers | Fontes | Alliage de cuivre | Alliage d’aluminium | Plastique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vc en m/mn | 28à30 | 40 | 40à 100 | 60 à 200 | 15 à 30 |

Avec :

N : Vitesse de rotation en tours par minute (tr /min).

On l’obtient :

Soit à l’aide d’un abaque.

Soit à l’aide d’une formule.

Vc : Vitesse de coupe en mètre par minute (m/min).

Ø : diamètre de foret en millimètre (mm).

Fiche d’évaluation : Conduite d’usinage

| Perceuse à établit | MACHINE :……………… | NOM :……………………... PRENOM :………………… GROUPE :…………………. |
| --- | --- | --- |
| ENSEMBLE :………………. | PIECE : …………………… |  |

| N° | CRITERES DE REUSSITE | - | 0 | + | Compétences terminales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Réaliser une opération de pointage |  |  |  | C3 |
| 2. | Le choix du foret est fonction du diamètre de perçage. |  |  |  |  |
| 3. | La vitesse de rotation est fonction du diamètre du foret et de la vitesse de coupe de l’acier. |  |  |  |  |
| 4. | Monter le foret sur le mandrin et le serrer correctement |  |  |  |  |
| 5. | la pièce est fixe dans l’étau. |  |  |  |  |
| 6. | Aligner l’axe du foret avec l’axe de du trou à réaliser |  |  |  |  |
| 7. | Conduite de l’usinage. |  |  |  |  |
| 8. | Organisation du poste de travail |  |  |  | C2 |
| 9. | Compléter les documents et commenter les résultats |  |  |  | C3 |
| 10. | Rapport de stage |  |  |  | C5 |
| 11. | Prévenir des risques professionnels dans la situation de travail Assurer la disponibilité et la sécurité du poste de production |  |  |  | C2C2 |

LIVRET DE BORD MACHINE

MACHINE

……………………………………………..

N° : ……..

Date

Heure

Equipe

PROBLEMES

Nom

Corrections/Solutions

| FICHE DE CONTROLE | Collège technique de Zaghouan |  |  | CONTROLER LA PRODUCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : ……………………………. Pièce : …………………………………. |  | Rep. | …………. | Nom :………………….. Prénom :……………… Groupe : ……. |
|  |  | Matière | …………. |  |
|  |  | Nbre | …………. |  |

| Cotes Tolérancées |  | Cote Maxi |  | Cote mini | Cote Moy |  | Valeurs Mesurées |  |  | B | M | R | Appareils utilisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Elève |  | Prof |  |  |  |  |
| Analyse COTE B : bonne M : mauvaise R : à retoucher |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSION |  |  |  |  |  |  |  | Observations : ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………… ………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| La pièce contrôlée est: |  |  | Bonne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mauvaise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A retoucher |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mauvaise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A retoucher |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fiche évaluation Nom :………………. Prénom :…………….. Groupe :……..

- Exploiter les données techniques et préparer les éléments nécessaires à l'usinage.

| Organiser et équiper le poste de travail. |  |  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Choisir le mode de réalisation approprié | Choix correct de la mode réalisation |  |  |  |  |  |  |
|  | Choisir et utiliser les moyens de fixation de pièces | La mise en position et le maintien de la pièce sont conformes aux exigences |  |  |  |  |  |  |
|  | Choisir l’outillage à main ou à la machine | Choix correct de l’outillage |  |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier et regrouper le matériel de contrôle. | Le matériel de contrôle est vérifié conformément à la procédure de la fiche de contrôle |  |  |  |  |  |  |

2- Effectuer des opérations d’usinage et de coupe.

| Effectuer des opérations d’usinage et de coupe |  |  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Découper une pièce suivant un tracé | Le programme est chargé |  |  |  |  |  |
|  | Réaliser une opération de limage | L’opération de limage réalisé avec soins |  |  |  |  |  |
|  | Régler une perceuse | Perceuse équipé |  |  |  |  |  |
|  | Réaliser une opération de perçage | L’opération de perçage réalisé avec précision. |  |  |  |  |  |
|  | Conduire l'usinage. | La conduite de l’usinage est réalisée dans le respect des objectifs de qualité. |  |  |  |  |  |
|  | Réaliser un filetage | L’opération de filetage réalisé avec précision. |  |  |  |  |  |
|  | Réaliser un taraudage | L’opération de taraudage réalisé avec précision. |  |  |  |  |  |
|  | Réaliser une opération de meulage | L’opération de meulage réalisé avec précision. |  |  |  |  |  |
|  | Effectuer les actions correctives. | Les actions correctives sont pertinentes |  |  |  |  |  |
|  | Effectuer les actions correctives. | Les actions correctives sont pertinentes |  |  |  |  |  |

| Mettre en forme une pièce |  |  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chercher les dimensions de la partie à mettre en forme | Calcule correcte de la longueur développe |  |  |  |  |  |
|  | Fixer les pièces à mettre en forme | Les pièces à mettre en forme bien fixé |  |  |  |  |  |
|  | Réaliser une opération de pliage | L’opération de pliage réalisé avec précision. |  |  |  |  |  |
|  | Effectuer les actions correctives. | Les actions correctives sont pertinentes |  |  |  |  |  |

3-Mettre en forme une pièce.

4- Contrôler le produit.

| Contrôler le produit et renseigner les documents de suivi. |  |  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Choisir un appareil de mesure dimensionnel. | L’appareil de mesure utilisé est en adéquation avec les spécifications dimensionnelles |  |  |  |  |  |
|  | Mettre en œuvre un protocole de contrôle à un schéma de contrôle géométrique. ou une gamme de contrôle | Les protocoles de mesure et/ou de contrôle sont appliqués avec rigueur |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier la concordance. | Les résultats obtenus sont rigoureusement comparés aux spécifications fournies. |  |  |  |  |  |
|  | Renseigner les documents de suivi. | - Les résultats sont consignés sans erreur - Les valeurs portées sur les fiches sont conformes aux valeurs relevées. - Le suivi est assuré avec rigueur. |  |  |  |  |  |
|  | Interpréter les résultats. | L’interprétation des résultats est juste. |  |  |  |  |  |

5- Respect des consignes de sécurité et de maintenance.

| Contrôler le produit et renseigner les documents de suivi. |  |  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Décodage des documents liés à la sécurité et à la maintenance | L’élève a bien compris les règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que les consignes de maintenance. |  |  |  |  |  |
|  | organisation du poste de travail, protection individuelle, … | Les principaux risques sont identifiés. |  |  |  |  |  |
|  | Assurer la disponibilité et la sécurité du poste de travail | La mise en œuvre du poste de travail est correctement faite, le poste est remis en état. |  |  |  |  |  |
|  | Transmettre des consignes et des informations | Les informations transmises sont précises et sans ambiguïté, la description est pertinente. |  |  |  |  |  |

| Nombre de croix |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient | X 4 | X 3 | X 2 | X1 | 0 |
| Total par colonne |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |